ПАСПОРТ

| Наименование оборудования | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| --- | --- |
| Модель | BCW- 42B |

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для временного хранения заранее охлажденных пищевых продуктов и напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | BCW- 42B |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 420 х 425 х 508 |
| Установочная мощность, кВт | 0,05 |
| Параметры электросети | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Эмалир. сталь/пластмасса |
| Цвет корпуса/дверцы | Черный |
| Диапазон рабочих температур, оС | +12 …+18 |
| Полезный объем, л | 42 |
| Наличие подсветки | + |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильный шкаф	1 шт. Полка-решетка	2 шт.

Паспорт	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Принцип действия оборудования основан на эффекте термоэлектрического охлаждения, который был открыт французским физиком Ж.Пельтье в тридцатых годах XIX века. Эффект Пельтье заключается в том, что при пропускании постоянного тока через термоэлемент, состоящий из двух проводников или полупроводников, в месте их соединения выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) некоторое количество теплоты. С развитием полупроводниковой техники появилась возможность эффективно использовать это явление на практике. В настоящее время эффект Пельтье используется в основном в небольших переносных холодильниках. Термоэлектрические холодильники обладают рядом специфических достоинств, к которым можно отнести:

- отсутствие каких-либо хладагентов, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды;

- практически бесшумная работа (уровень шума ниже 30 дБ) благодаря отсутствию компрессора;

- малые габариты термоэлементов, позволяющие увеличить полезный объем рабочей камеры;

- высокая надежность термоэлементов, обусловленная простотой конструкции;

- сохранение работоспособности при переворачивании, в отличие от компрессионных холодильных шкафов.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ

  - ручка термостата	7	заглушка петли

  - лампа подсветки	8

  - крышка вентилятора

  - полка

  - регулируемая ножка

  - сливной поддон

магнитная прокладка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Поверните ручку термостата (1) в положение «Low», закройте дверцу и дайте оборудованию поработать в течение 15 – 20 мин.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Включите питание (вставьте вилку в розетку). При этом должен включиться вентилятор камеры.

  - Регулировка температуры в камере. Ручка термостата

    - находится внутри камеры. Ручка градуирована следующими положениями:

- положение «High», которое соответствует самой высокой температуре,

- положение «Middle», которое соответствует средней температуре,

- положение «Low», которое соответствует самой низкой температуре.

Поверните ручку в нужное положение (в положение, отмеченное символами «High», «Middle», «Low», или в любое промежуточное положение).

  - Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры.

Время охлаждения оборудования до 12°С при закрытой дверце и пустой камере составляет примерно 2 ч.

На панели управления оборудования имеются два светодиода. Красный светодиод оповещает, включено ли оборудование в сеть. Зеленый светодиод оповещает о статусе системы охлаждения. Когда оборудование работает на полной мощности, оба светодиода мигают.

  - Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу.

При открывании дверцы лампа подсветки (2) включается автоматически.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Отключите питание (выньте вилку из розетки).

Повторное включение оборудования допускается не ранее, чем через 3 – 5 мин после его выключения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Поверхности корпуса и внутренние поверхности камеры следует по мере необходимости очищать мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Затем следует удалить остатки раствора чистой влажной губкой и вытереть насухо. Для очистки камеры можно также использовать  раствор гидрокарбоната натрия (пищевой соды) – 3 столовые ложки на 1 л воды.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее:

- Отключить питание (вынуть вилку из розетки).

- Вынуть продукты из камеры и тщательно очистить оборудование.

- После очистки дверцу оставить приоткрытой во избежание возникновения посторонних запахов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

- В целях обеспечения свободной циркуляции воздуха расстояние между оборудованием и стеной или иными прилегающими конструкциями должно составлять не менее 10 см сзади и 5 см слева и справа.

- Не допускается складирование посторонних предметов, а также установка прочего технологического оборудования (микроволновых печей и т.п.) на верхней панели оборудования.

- При загрузке и выгрузке продуктов дверца камеры должна оставаться открытой в течение минимально возможного времени. Перед повторным открыванием дверцы необходимо выждать некоторое время.

- Не следует открывать дверцу камеры слишком часто, особенно при повышенной температуре и влажности воздуха в помещении.

- Во избежание появления посторонних запахов бутылки с напитками должны быть плотно закупорены, продукты должны быть упакованы в герметичные контейнеры или завернуты в пленку.

- Не допускается заполнение оборудования неохлажденными продуктами.

- Не допускается перегружать оборудование.

- Температура поверхности термоэлемента очень низкая. Не трогайте поверхность руками в процессе работы оборудования.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.

Изготовитель: Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd

Адрес изготовителя: No.20 Keyuan Road 3, Gaoli, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай. Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru Адрес: 107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, дом 14, этаж 4, пом. IX комн. 412