ПАСПОРТ

КУТТЕР

Модель: HKN-CL6 HKN-CL9

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1: Введение………………………………………………………………………………...3

1.1 Общие меры безопасности……………………………………………………………….….3

1.2 Средства обеспечения безопасности…………………………………………………….….3

1.2.1 Механические средства……………………………………………………………....3

1.2.2 Электрические средства…………………………………………………………...…3

1.3 Краткое описание	 ……………………………………………………………………..4

1.3.2 Конструктивные особенности……………………………………………………….4

1.3.3 Элементы комбайна……………………………………………………………….…4

Глава 2: Технические данные…………………………………………………………………...4

2.1 Габариты, масса и рабочие параметры изделия……………………………...……4

Габариты…………………………………………………………………………………………5

Глава 3: Установка………………………………………………………………………………5

3.1 место для установки куттер-миксера…………………………………………….…..5

3.2 проверка работоспособности……………………………………………………....…5

Глава 4: Эксплуатация…………………………………………………………………….…….5

4.1 Регулятор ……………………………………………………………………………....5

4.2 Загрузка пищевых продуктов………………………………………………………....6

4.3 Заточка……………………………………………………………………………….…6

Глава 5: Уход за куттер-миксера…………………………………………………………….…7

5.1 Общие положения………………………………………………………………….….7

5.2  Очистка ……………………………………………………………………………..…7

5.2.1 Очистка крышки, фиксатора ножа и емкости………………………………….….7.

5.2.1 Очистка крышки, фиксатора ножа и емкости………………………………….….7

5.2.2 Ежедневный уход……………………………………………………………………7

Глава 6 Обслуживание……………………………………………………………………….….7

6.1  Общие положения…………………………………………………………………..…7

6.2  Ремень……………………………………………………………………………….…7

6.3  Ножки………………………………………………………………………….……….7

6.4 Шнур питания………………………………………………………………….………8

6.5  Нож…………………………………………………………………………….………8

6.6  Табличка с паспортными данными………………………………………….………8

Руководство по эксплуатации

Глава 1: Введение

1.1 Общие меры безопасности

- Эксплуатация данного агрегата должна осуществляться только компетентным персоналом. Перед вводом машины в эксплуатацию необходимо установить все средства защиты.

- Перед тем, как допустить к эксплуатации машины нового сотрудника, его следует проинструктировать по вопросам техники безопасности.

- Перед очисткой аппарата или проведением обслуживания следует отключить подачу питания.

- Перед снятием средств защиты перед очисткой или обслуживанием куттер-миксера необходимо предупредить возможность возникновения несчастного случая.

- Следует проявлять внимательность и осторожность при очистке и обслуживании машины.

- Необходимо установить устройство защиты цепи. Эксплуатация куттер-миксера с нарушенной проводкой может привести к поражению оператора электрическим током.

- Эксплуатация куттер-миксера с поврежденным проводом питания может привести к поражению оператора электрическим током.

- При необходимости в наладке или проведении обслуживания следует связаться с квалифицированным специалистом.

- Данный агрегат не предназначен для перемалывания костей, измельчения замороженного мяса или рыбы, а также для обработки непищевых продуктов.

- Запрещено вводить пальцы рук в корпус работающего куттер-миксера.

1.2 Средства обеспечения безопасности

1.2.1 Механические средства

Крышка играет важную роль с точки зрения защиты. Крышку можно снять, если поднять прижимной рычаг.

1.2.2 Электрические средства

- Микровыключатель - При поднятии прижимного рычага происходит остановка куттер-миксера. Если не установлена крышка, агрегат находится в нерабочем состоянии.

- Реле - Обеспечивает перезапуск куттер-миксера после прерывания подачи питания.

- Даже при наличии на комбайне механических и электрических средств защиты (которые эффективны при эксплуатации, очистке и обслуживании машины) сохраняется некоторый риск получения травмы (потенциальные виды опасности представлены в соответствующем разделе данного руководства). Например, риск пораниться об нож при введении продукта в куттер-миксер или при проведении техобслуживания.

1.3 Краткое описание

1.3.2 Конструктивные особенности

Куттер-миксер выполнен из нержавеющей стали марки 304. Это гарантирует чистоту всех элементов, контактирующих с пищевыми продуктами. Данная особенность также способствует снижению вредного воздействия кислот и солей, а также предотвращает развитие коррозии.

Ножи выполнены из нержавеющей стали 4Cr13, что обеспечивает их исключительную остроту.

Основание также выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает превосходную теплопроводность.

1.3.3 Элементы комбайна

Конструкция

- Емкость

- Крышка

- Прижимной рычаг

- Корпус

- Выключатель

- Шнур питания

- Панель управления

- Регулятор скорости

- Ножка

Глава 2	Технические данные

2.1 Габариты, рабочие параметры изделия

| Модель | Длина A | Ширина B | Высота C | Объем | Скорость | Мощность | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-CL9 | 530 | 320 | 450 | 9 | 1100-2800 | 750Вт | 230В/50Гц |
| HKN-CL9 | 525 | 300 | 430 | 6 | 1100-2800 | 750Вт | 230В/50Гц |

Рабочие параметры приведены в паспортной табличке агрегата. Следует внимательно ознакомиться с данными показателями.

ГАБАРИТЫ

Глава 3  Установка

3.1 Место для установки куттер-миксера

Агрегат следует устанавливать на устойчивый стол с достаточно габаритной, сухой и ровной столешницей. Кроме этого, влажность в рабочем помещении должна составлять приблизительно 75% , а температура – от +5 °C до +35 °C.

3.2 Проверка работоспособности

Способ проверки:

- Нажать на кнопку пуска "ON" и на кнопку останова "OFF".

- Следует убедиться в том, что куттер-миксер прекращает работать при снятии крышки.

- Проверить работоспособность регулятора скорости.

Глава 4  Эксплуатация

4.1 Регулятор (см. иллюстрацию 4)

Примечание: конструкцией кухонного куттер-миксера предусмотрено наличие регулятора скорости. 	Иллюстрация 4—органы управления

КНОПКА ПУСКА (ON)

КНОПКА ОСТАНОВА (OFF)

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

1. Задать обороты регулятором скорости

2. Запустить куттер-миксер, нажав на кнопку ”ON”

3. Остановить куттер-миксер, нажав на кнопку ”OFF”

4.2 Загрузка пищевых продуктов

Примечание: загрузка продуктов может производиться только при остановленном куттер-миксере. Регулятор должен находиться в положении низких оборотов, “LOW”.

Процедура:

1. Повернуть прижимной рычаг против часовой стрелки и снять крышку.

- При загрузке продуктов в емкость необходимо обращать внимание на два ножа; при необходимости перед загрузкой следует нарезать продукт мелкими кусками;

Внимание: загруженный продукт не должен заполнять емкость более чем наполовину.

- В целях безопасности оператор должен следить за положением своего тела во время эксплуатации куттер-миксера. Необходимо держать тело в вертикальном положении. Не допускается нажимать телом на работающий куттер-миксер или пытаться подставить его для того, чтобы предотвратить перемещение машины.

Запрещено чрезмерно приближаться к комбайну или непосредственно прикасаться к работающему агрегату.

4. Поместить крышку в исходное положение, затем повернуть прижимной рычаг до щелчка.

5. Нажать на кнопку пуска.

6. Недопустима длительная работа куттер-миксера на низких оборотах.

7. При необходимости, во время работы куттер-миксера следует вводить продукт через отверстие в крышке.

8. После достаточного измельчения продукта следует нажать на кнопку остановки. Если куттер-миксер имеет регулятор скорости, установить его в положение “0” и остановить агрегат.

PS: Рабочий цикл куттер-миксера не должен превышать 3 минуты. Время измельчения зависит от поставленной кулинарной задачи.

| Продукт | Свинина | Арахис | Фасоль | Острый перец | Чеснок | Сельдерей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время измельчения (секунды) | 18 | 30 | 60 | 15 | 40 | 30 |

4.3 Заточка

Затупившиеся ножи затачиваются в соответствии со следующей процедурой.

1. Повернуть прижимной рычаг и снять крышку;

2. Снять фиксатор вращающегося ножа;

3. Наточить нож, по всей длине обработав точильным приспособлением кромку его лезвия в направлении «изнутри - наружу».

Глава 5  Уход за куттер-миксером

5.1 Общие положения

- Агрегат следует очищать не реже одного раза ежедневно. При необходимости интервал очистки можно сократить.

- Следует очистить элементы, которые прямо или косвенно контактируют с пищевыми продуктами.

- Запрещено использовать для очистки куттер-миксера проточную воду или воду, подающуюся под высоким давлением. Запрещено использовать жесткие щетки или приспособления, которые могут повредить поверхности машины.

Перед очисткой необходимо выполнить следующее:

- Отключить питание

- Перевести регулятор скорости в положение низких оборотов, “LOW”.

5.2  Очистка

5.2.1 Очистка крышки, фиксатора ножа и емкости

Повернуть прижимной рычаг, снять крышку – после этого легко снимаются фиксатор ножа и емкость. Очистить перечисленные элементы с использованием воды и нейтрального моющего средства.

Примечание: рекомендуется надевать защитные перчатки.

5.2.2 Ежедневный уход

Внимание: следует обязательно отключить питание.

Очистить корпус куттер-миксера тканевой салфеткой, смоченной в нейтральном моющем средстве. После очистки следует насухо вытереть агрегат.

Глава 6 Обслуживание

6.1  Общие положения

Перед началом обслуживания необходимо выполнить следующее:

- Отключить питание

- Перевести регулятор скорости в положение низких оборотов, “LOW”.

6.2  Ремень

Ремень не требует регулировки. Как правило. Замена ремня требуется через каждые 9 месяцев.  Для замены следует связаться с квалифицированным специалистом.

6.3  Ножки

С течением времени происходит разрушение ножек куттер-миксера. При необходимости следует произвести замену.

6.4 Шнур питания

Необходимо регулярно осматривать шнур питания. При обнаружении дефектов необходимо связаться с квалифицированным специалистом и произвести замену .

6.5  Нож

Убедиться в том, что ширина лезвия ноже составляет не менее 5 см. Если будет отмечен износ ножа, следует обратиться к квалифицированному специалисту и произвести замену.

6.6  Табличка с паспортными данными

При повреждении таблички следует связаться с квалифицированным специалистом и произвести замену.